# Relacionando as cotas de A (PCV) e B (PTV) a partir do PIV

Seja uma parábola de concordância vertical de comprimento 𝐿, com tangentes de inclinação 𝑖1 (em A) e 𝑖2 (em B), sendo o PIV (I) o ponto médio da curva (𝑥𝐼 = 𝐿/2). Sabendo a cota 𝑍𝐼 do PIV, podemos determinar as cotas dos pontos 𝐴 (PCV) e 𝐵 (PTV) (Figura):

### Equações gerais

A equação da parábola (com origem em 𝐴) é:

𝑦(𝑥) = 𝑖1

𝑥 − (𝑖1 − 𝑖2) 𝑥2

2𝐿

A cota absoluta ao longo da parábola:

𝑍(𝑥) = 𝑍𝐴 + 𝑦(𝑥)

Cota do PIV (𝑥𝐼 = 𝐿/2):

𝐿

𝐿	(𝑖1 − 𝑖2)

𝐿 2

𝑍𝐼 = 𝑍𝐴 + 𝑦 () = 𝑍𝐴 + 𝑖1  −	()

2	2	2𝐿	2

𝐿

𝑍𝐼 = 𝑍𝐴 + 𝑖1 2 −

(𝑖1 − 𝑖2)𝐿 8

#### Isolando 𝑍𝐴:

| 𝐿 𝑍𝐴 = 𝑍𝐼 − 𝑖1 2 + | (𝑖1 − 𝑖2)𝐿 |
| --- | --- |
|  | 8 |

Cota de 𝐵 (PTV, 𝑥 = 𝐿):

𝑦(𝐿) = 𝑖

𝐿 − (𝑖1 − 𝑖2) 𝐿2 = 𝑖

(𝑖1 − 𝑖2)𝐿

𝐿 −

Portanto,

1	2𝐿

𝑦(𝐿) =

1	2

(𝑖1 + 𝑖2)𝐿 2

(𝑖1 + 𝑖2)𝐿

𝑍𝐵 = 𝑍𝐴 +	2

Ou, substituindo 𝑍𝐴:

| 𝐿 (𝑖1 − 𝑖2)𝐿 𝑍𝐵 = 𝑍𝐼 − 𝑖1 2 + 8 + | (𝑖1 + 𝑖2)𝐿 |
| --- | --- |
|  | 2 |

# Relação com a flecha vertical 𝑒 e da cota do PIV

Vamos repetir a demonstração anterior. Para isso, considere novamente uma curva de concordância vertical do tipo parábola simples, de comprimento 𝐿, com rampas tangentes de inclinação 𝑖1 (em A) e 𝑖2 (em B), e 𝐼 (PIV) sendo o ponto médio da curva (𝑥𝐼 = 𝐿/2). A flecha vertical 𝑒 pode ser calculada por:

𝐿

𝑒 = 8 (𝑖1 − 𝑖2)

A equação da parábola (com origem em 𝐴) é:

𝑦(𝑥) = 𝑖1

A cota absoluta ao longo da parábola é:

𝑥 − (𝑖1 − 𝑖2) 𝑥2

2𝐿

### Cota do ponto 𝐼 (PIV)

Para 𝑥𝐼 = 𝐿/2, temos:

𝑍(𝑥) = 𝑍𝐴 + 𝑦(𝑥)

𝐿

𝑦 (

𝐿

) = 𝑖1

(𝑖1 − 𝑖2)

−

𝐿 2

()

𝐿

= 𝑖1

(𝑖1 − 𝑖2)𝐿

−

𝐿

= 𝑖1

− 𝑒

Logo,

2	2	2𝐿	2	2	8	2

𝐿

𝑍𝐼 = 𝑍𝐴 + 𝑖1 2 − 𝑒

### Isolando 𝑍𝐴 em função de 𝑍𝐼 e 𝑒:

𝐿

𝑍𝐴 = 𝑍𝐼 − 𝑖1 2 + 𝑒

### Cota do ponto 𝐵 (PTV)

Para 𝑥 = 𝐿:

𝑦(𝐿) = 𝑖

𝐿 − (𝑖1 − 𝑖2) 𝐿2 = 𝑖

(𝑖1 − 𝑖2)𝐿

𝐿 −

Portanto,

1	2𝐿

𝑦(𝐿) =

1	2

(𝑖1 + 𝑖2)𝐿 2

(𝑖1 + 𝑖2)𝐿

𝑍𝐵 = 𝑍𝐴 +	2

Substituindo 𝑍𝐴:

| 𝐿 𝑍𝐵 = 𝑍𝐼 − 𝑖1 2 + 𝑒 + | (𝑖1 + 𝑖2)𝐿 |
| --- | --- |
|  | 2 |

### Resumo das Equações

| 𝐿 |  |
| --- | --- |
| 𝑍𝐴 = 𝑍𝐼 − 𝑖1 2 + 𝑒 |  |
| 𝐿 𝑍𝐵 = 𝑍𝐼 − 𝑖1 2 + 𝑒 + | (𝑖1 + 𝑖2)𝐿 |
|  | 2 |

onde	𝐿	.

𝑒 = 8 (𝑖1 − 𝑖2)

As duas formas de calcular as cotas de A e B nos levam ao mesmo resultado, sendo apenas explicitado em termos de 𝑒 a segunda opção.

### Exemplo Numérico

Considere:

- 𝑖1 = +2,5% = 0,025

- 𝑖2 = −1,0% = −0,010

- 𝐿 = 120 m

- 𝑍𝐼 = 201,20 m

#### Cálculo de 𝑍𝐴:

𝑍𝐴 = 201,20 − 0,025 ⋅ 60 +

(0,025 − (−0,010)) ⋅ 120

8

0,035 ⋅ 120

= 201,20 − 1,50 +

= 201,20 − 1,50 +

8

4,20

8

#### Cálculo de 𝑍𝐵:

𝑍𝐵 = 201,20 − 0,025 ⋅ 60 +

= 201,20 − 1,50 + 0,525

= 200,225 m

(0,025 − (−0,010)) ⋅ 120

+

8

(0,025 + (−0,010)) ⋅ 120

2

= 201,20 − 1,50 + 0,525 +

0,015 ⋅ 120

2

#### Resumo

- 𝑍𝐴 = 200,225 m

- 𝑍𝐼 = 201,20 m

- 𝑍𝐵 = 201,125 m

= 201,20 − 1,50 + 0,525 + 0,90

= 201,20 − 1,50 + 1,425

= 201,125 m

Simetria das Cotas de A (PCV) e B (PTV) para |𝑖1| = |𝑖2|

Suponha que as inclinações das rampas sejam simétricas em módulo, ou seja, 𝑖1 =

−𝑖2, com 𝑖1 > 0 e 𝑖2 < 0. A equação geral para as cotas dos pontos extremos, obtida anteriormente, é:

𝑍𝐴 = 𝑍𝐼 −

𝑖1𝐿

+

2

(𝑖1 − 𝑖2)𝐿 8

Substituindo 𝑖2 = −𝑖1:

𝑍𝐵 = 𝑍𝐴 +

(𝑖1 + 𝑖2)𝐿 2

Assim,

𝑖1 − 𝑖2 = 𝑖1 − (−𝑖1) = 2𝑖1

𝑖1 + 𝑖2 = 𝑖1 + (−𝑖1) = 0

𝑍𝐴 = 𝑍𝐼 −

𝑖1𝐿

+

2

2𝑖1𝐿

8	= 𝑍𝐼 −

𝑖1𝐿

+

2

𝑖1𝐿

4 = 𝑍𝐼 −

2𝑖1𝐿

+

4

𝑖1𝐿

4 = 𝑍𝐼 −

𝑖1𝐿 4

𝑍𝐵 = 𝑍𝐴 + 0 = 𝑍𝐴

### Conclusão

Quando 𝑖1 = −𝑖2, as cotas de A (PCV) e B (PTV) são sempre iguais:

| 𝑍𝐵 = 𝑍𝐴 = 𝑍𝐼 − | 𝑖1𝐿 |
| --- | --- |
|  | 4 |

### Exemplo Numérico

Sejam:

- 𝑖1 = +2,5% = 0,025

- 𝑖2 = −2,5% = −0,025

- 𝐿 = 100 m

- 𝑍𝐼 = 250,00 m

𝑍𝐴 = 250,00 −

= 250,00 −

0,025 × 100

4

2,5

4

= 250,00 − 0,625

= 249,375 m

𝑍𝐵 = 𝑍𝐴 = 249,375 m

Portanto, neste caso simétrico, a cota inicial 𝑍𝐴 e a cota final 𝑍𝐵 são exatamente iguais.

# Vértice da parábola de concordância vertical

Considere a parábola de concordância vertical, definida por:

onde:

𝑦(𝑥) = 𝑖1

𝑥 − (𝑖1 − 𝑖2) 𝑥2

2𝐿

- 𝑖1 = inclinação inicial (em 𝑥 = 0)

- 𝑖2 = inclinação final (em 𝑥 = 𝐿)

- 𝐿 = comprimento da curva

O ponto de máximo ou mínimo da parábola ocorre no vértice (𝑥0, 𝑦0).

### Cálculo do vértice

- Valor de 𝑥0 (posição do vértice):

O vértice é obtido anulando a derivada de 𝑦(𝑥):

𝑑𝑦

𝑑𝑥 = 𝑖1 −

(𝑖1 − 𝑖2)

𝑥 = 0

𝐿

(𝑖1 − 𝑖2)

⇒	𝐿	𝑥0 = 𝑖1

𝑖1𝐿

1

⇒ 𝑥0 = 𝑖 − 𝑖

2

- Valor de 𝑦0 (valor da parábola no vértice):

(𝑖1 − 𝑖2)

𝑦  = 𝑦(𝑥 ) = 𝑖 𝑥 −	𝑥2

0	0	1 0

2𝐿	0

= 𝑖1 (𝑖

𝑖1𝐿

− 𝑖

) − (𝑖1 − 𝑖2) (

2𝐿	𝑖

𝑖1𝐿	2

)

− 𝑖

1

𝑖2𝐿

2

𝑖2𝐿

1	2

𝑖2𝐿

=   1	 − 	1	 = 	1

### Resumo final:

𝑖1 − 𝑖2	2(𝑖1 − 𝑖2)	2(𝑖1 − 𝑖2)

𝑥  =

0

𝑖1𝐿

𝑖1 − 𝑖2

𝑦  =

𝑖2𝐿

1

0

2(𝑖1 − 𝑖2)

# Vértice da parábola: posição e cota absoluta

Considere a parábola de concordância vertical para alinhamentos em projetos de vias, com equação relativa:

onde:

𝑦(𝑥) = 𝑖1

𝑥 − (𝑖1 − 𝑖2) 𝑥2

2𝐿

- 𝑖1: inclinação da rampa tangente no ponto 𝐴 (PCV, 𝑥 = 0);

- 𝑖2: inclinação da rampa tangente no ponto 𝐵 (PTV, 𝑥 = 𝐿);

- 𝐿: comprimento da curva de concordância. A cota absoluta em qualquer ponto da parábola é:

𝑍(𝑥) = 𝑍𝐴 + 𝑦(𝑥)

onde 𝑍𝐴 é a cota inicial no ponto 𝐴 (PCV).

### Coordenadas do vértice da parábola (máximo ou mínimo)

O vértice, (𝑥0, 𝑦0), ocorre onde a derivada de 𝑦(𝑥) é nula:

𝑑𝑦

𝑑𝑥 = 𝑖1 −

(𝑖1 − 𝑖2)

𝑥

𝐿

𝑖1𝐿

1

O valor de 𝑦 nesse ponto é:

⇒ 𝑥0 = 𝑖

− 𝑖2

(𝑖1 − 𝑖2)

𝑦  = 𝑦(𝑥 ) = 𝑖 𝑥 −	𝑥2

0	0	1 0

2𝐿	0

= 𝑖1 (𝑖

𝑖1𝐿

− 𝑖

) − (𝑖1 − 𝑖2) (

2𝐿	𝑖

𝑖1𝐿	2

)

− 𝑖

1

𝑖2𝐿

2

𝑖2𝐿

1	2

𝑖2𝐿

=   1	 − 	1	 = 	1

𝑖1 − 𝑖2	2(𝑖1 − 𝑖2)	2(𝑖1 − 𝑖2)

A cota absoluta do vértice é:

𝑖2𝐿

𝑍0

= 𝑍𝐴

+ 𝑦0

= 𝑍𝐴

+ 	1

2(𝑖1 − 𝑖2)

### Relação com PIV (I) e extremos da curva

- O PIV (I) — ponto de interseção das tangentes das rampas — costuma ser localizado em 𝑥 = 𝐿/2 (curva simétrica), mas o vértice da parábola, em geral, não coincide com o PIV.

- Os pontos extremos são:

Em 𝐴 (PCV, 𝑥 = 0):𝑍𝐴

Em 𝐵 (PTV, 𝑥 = 𝐿): 𝑍𝐵

= 𝑍𝐴

(𝑖1 + 𝑖2)𝐿

+

2

- O vértice (𝑥0, 𝑍0) pode estar entre 𝐴 e 𝐵 (0 < 𝑥0 < 𝐿) ou fora desse intervalo, dependendo das inclinações.

### Resumo das fórmulas principais

2(𝑖1 − 𝑖2)

0	𝐴

1

𝑖2𝐿

𝑍  = 𝑍 +

2(𝑖1 − 𝑖2)

0

1

𝑖2𝐿

𝑦  =

− 𝑖

1	2

𝑖1𝐿

𝑥0 = 𝑖

### Observações

- Se 𝑖1 > 𝑖2, a parábola é convexa e o vértice é um máximo.

- Se 𝑖1 < 𝑖2, a parábola é côncava e o vértice é um mínimo.

- Se 𝑥0 está fora do intervalo [0, 𝐿], o máximo/mínimo ocorre em um dos extremos.

- O PIV (I), na forma simétrica usual, ocorre em 𝑥 = 𝐿/2, e sua cota é 𝑍𝐼 = 𝑍𝐴 +

𝑦(𝐿/2).

Outra forma de analisar:

- Se 0 < 𝑥0 < 𝐿, o vértice está entre 𝐴 e 𝐵.

- Se 𝑖1 > 𝑖2, a parábola é convexa e 𝑦0 é máximo.

- Se 𝑖1 < 𝑖2, a parábola é côncava e 𝑦0 é mínimo.

- Se 𝑖1 = 𝑖2, a curva é uma reta.

### Equações das retas tangentes em A (PCV) e B (PTV)

##### Reta tangente em 𝐴 (PCV):

𝑍𝑡𝑎𝑛𝑔,𝐴(𝑥) = 𝑍𝐴 + 𝑖1 𝑥

onde 𝑥 é a abscissa a partir de 𝐴 e 𝑍𝐴 a cota de 𝐴.

##### Reta tangente em 𝐵 (PTV):

𝑍𝑡𝑎𝑛𝑔,𝐵(𝑥) = 𝑍𝐵 + 𝑖2 (𝑥 − 𝐿)

onde 𝑥 é a abscissa ao longo do eixo do projeto, 𝐿 o comprimento da curva e

𝑍𝐵 a cota de 𝐵.

### Demonstração do ponto de interseção das tangentes

As equações das tangentes são:

𝑍𝑡𝑎𝑛𝑔,𝐴(𝑥) = 𝑍𝐴 + 𝑖1𝑥	𝑍𝑡𝑎𝑛𝑔,𝐵(𝑥) = 𝑍𝐵 + 𝑖2(𝑥 − 𝐿)

com

Igualando:

𝑍𝐵 = 𝑍𝐴 +

(𝑖1 + 𝑖2)

𝐿

2

𝑍𝐴 + 𝑖1𝑥 = 𝑍𝐵 + 𝑖2(𝑥 − 𝐿)

(𝑖1 + 𝑖2)

𝑍𝐴 + 𝑖1𝑥 = 𝑍𝐴 +	2	𝐿 + 𝑖2𝑥 − 𝑖2𝐿

(𝑖1 + 𝑖2)

𝑖1𝑥 − 𝑖2𝑥 =

(𝑖1 − 𝑖2)𝑥 = (𝑖1 − 𝑖2)𝑥 =

𝑥 =

A cota no ponto de interseção é:

2	𝐿 − 𝑖2𝐿

(𝑖1 + 𝑖2 − 2𝑖2)

𝐿

2

(𝑖1 − 𝑖2)

𝐿

2

𝐿

2

𝐿

𝑍𝐼 = 𝑍𝐴 + 𝑖1 2

Sabendo que a flecha vertical é	𝐿

, a cota da parábola no ponto 𝑥 = 𝐿/2

𝑒 = 8 (𝑖1 − 𝑖2)

é:

𝐿	𝐿

𝑍𝑝𝑎𝑟𝑎𝑏 (

2

) = 𝑍𝐴 + 𝑖1 2

− 𝑒

Assim, o ponto de interseção das tangentes ocorre em 𝑥 = 𝐿, e a cota

2

correspondente sobre a parábola é 𝑍 = 𝑍 + 𝑖 𝐿 − 𝑒

𝐼	𝐴	1 2

## Parábola não simétrica em relação ao comprimento horizontal

Nos desenvolvimentos anteriores, o PIV foi considerado no ponto médio da curva, isto é, com 𝑥𝐼 = 𝐿/2. Em uma concordância vertical não simétrica, essa condição não é mais verdadeira. Nesse caso, definem-se dois comprimentos distintos:

𝑙1 = distância do PCV ao PIV

𝑙2 = distância do PIV ao PTV

𝐿 = 𝑙1 + 𝑙2

Assim, tomando a origem no PCV, a abscissa do PIV passa a ser:

𝑥𝐼 = 𝑙1

Portanto, nas equações da curva simétrica, não se deve substituir simplesmente 𝐿 por

𝑙1 + 𝑙2 e manter 𝐿/2. O comprimento total continua sendo 𝐿 = 𝑙1 + 𝑙2, mas a posição do PIV deve ser tratada separadamente.

#### Cotas dos pontos extremos a partir do PIV

Se a cota do PIV é 𝑍𝐼, a cota do PCV, indicado por 𝐴, é obtida pela tangente inicial:

𝑍𝐴 = 𝑍𝐼 − 𝑖1𝑙1

A cota do PTV, indicado por 𝐵, é obtida pela tangente final:

𝑍𝐵 = 𝑍𝐼 + 𝑖2𝑙2

Dessa forma, para a parábola assimétrica:

𝑍𝐴 = 𝑍𝐼 − 𝑖1𝑙1

𝑍𝐵 = 𝑍𝐼 + 𝑖2𝑙2

## Demonstração da flecha na parábola assimétrica

Na curva simétrica, a flecha vertical é avaliada em 𝑥 = 𝐿/2. Na curva não simétrica, a flecha deve ser avaliada na abscissa do PIV, isto é, em 𝑥 = 𝑙1.

Seja 𝑠 a declividade da parábola no ponto da curva situado sob o PIV. Como a concordân-cia é composta por dois trechos parabólicos, a declividade nesse ponto deve ser a mesma quando se chega pelo lado do PCV e quando se sai pelo lado do PTV. Essa declividade intermediária é:

𝑠 = 𝑖1𝑙1 + 𝑖2𝑙2

𝐿

No trecho entre o PCV e o PIV, a variação de cota da parábola no ponto 𝑥 = 𝑙1 é:

𝑍𝜞 = 𝑍𝐴 + 𝑖1𝑙1 + 𝑠 − 𝑖1 𝑙2

2𝑙1	1

Como 𝑍𝐴 = 𝑍𝐼 − 𝑖1𝑙1, resulta:

Substituindo 𝑠:

𝑍𝜞 = 𝑍𝐴 + 𝑖1𝑙1 + (𝑠 − 𝑖1)𝑙1

2

2

𝑍𝜞 = 𝑍𝐼 + (𝑠 − 𝑖1)𝑙1

1	1

𝑠 − 𝑖  = 𝑖1𝑙1 + 𝑖2𝑙2 − 𝑖

𝐿

Logo:

𝑠 − 𝑖  = 𝑖1𝑙1 + 𝑖2𝑙2 − 𝑖1(𝑙1 + 𝑙2)

1

𝐿

1

𝑠 − 𝑖  = (𝑖2 − 𝑖1)𝑙2

𝐿

2𝐿

𝑍𝜞 = 𝑍𝐼 − (𝑖1 − 𝑖2)𝑙1𝑙2

A flecha vertical 𝑒 é a diferença entre o PIV e o ponto correspondente da curva, 𝜞 :

𝑒 = 𝑍𝐼 − 𝑍𝜞 = 𝑙1𝑙2 (𝑖1 − 𝑖2)

2𝐿

## Relação com a forma simétrica

A expressão da flecha na parábola assimétrica é:

1	2

𝑒 = 𝑙1𝑙2 (𝑖 − 𝑖 ) 2𝐿

Quando a curva é simétrica, tem-se:

Substituindo na expressão anterior:

𝑙1 = 𝑙2 = 𝐿

𝑒 =

(𝐿) (𝐿) 2𝐿

2

2	2

(𝑖1 − 𝑖2)

𝑒 = 𝐿2/4 (𝑖  − 𝑖 )

2𝐿	1	2

8

𝑒 =

𝐿(𝑖1 − 𝑖2)

Portanto, a equação usual da flecha é um caso particular da equação mais geral:

𝑒 = 𝐿(𝑖1 − 𝑖2)	quando	𝑙1 = 𝑙2 = 𝐿

8

2

#### Interpretação do sinal de 𝑒

Mantendo as rampas em forma decimal:

- se 𝑖1 > 𝑖2, a curva é convexa e 𝑒 é positivo, indicando que a parábola fica abaixo do PIV;

- se 𝑖1 < 𝑖2, a curva é côncava e 𝑒 é negativo pela convenção algébrica;

- quando se deseja apenas a distância geométrica, utiliza-se |𝑒|.

## Equações da parábola composta por trechos

A parábola não simétrica deve ser escrita por trechos, pois os comprimentos entre PCV–PIV e PIV–PTV são distintos. Seja:

1	2

𝐿 = 𝑙  + 𝑙	e	𝑠 = 𝑖1𝑙1 + 𝑖2𝑙2

𝐿

#### Trecho do PCV ao ponto sob o PIV

Para 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙1, com origem no PCV:

𝑍(𝑥) = 𝑍𝐴 + 𝑖1𝑥 + 𝑠 − 𝑖1 𝑥2

2𝑙1

Como:

então:

𝑠 − 𝑖  = −(𝑖1 − 𝑖2)𝑙2

1

𝐿

𝑍(𝑥) = 𝑍𝐴 + 𝑖1𝑥 − (𝑖1 − 𝑖2)𝑙2 𝑥2

2𝐿𝑙1

;	0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙1

#### Trecho do ponto sob o PIV ao PTV

Para 𝑙1 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿, escrevendo a equação a partir do PTV:

𝑍(𝑥) = 𝑍𝐵 + 𝑖2(𝑥 − 𝐿) + 𝑖2 − 𝑠(𝑥 − 𝐿)2

2𝑙2

Como:

então:

𝑖  − 𝑠 = −(𝑖1 − 𝑖2)𝑙1

2

𝐿

𝑍(𝑥) = 𝑍𝐵 + 𝑖2(𝑥 − 𝐿) − (𝑖1 − 𝑖2)𝑙1 (𝑥 − 𝐿)2

2𝐿𝑙2

;	𝑙1 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿

Essas equações garantem a tangência às rampas nos extremos e a continuidade da cota e da declividade no ponto da curva situado sob o PIV.

## Exemplo numérico

Considere uma curva vertical assimétrica com os seguintes dados:

- 𝑖1 = +3, 0% = 0, 030;

- 𝑖2 = −1, 0% = −0, 010;

- 𝑙1 = 80 m;

- 𝑙2 = 120 m;

- 𝑍𝐼 = 500, 000 m.

O comprimento total da curva é:

𝐿 = 𝑙1 + 𝑙2 = 80 + 120 = 200 m

A cota do PCV é:

𝑍𝐴 = 𝑍𝐼 − 𝑖1𝑙1 = 500, 000 − 0, 030 ⋅ 80 = 497, 600 m

A cota do PTV é:

𝑍𝐵 = 𝑍𝐼 + 𝑖2𝑙2 = 500, 000 + (−0, 010) ⋅ 120 = 498, 800 m A declividade comum no ponto da curva situado sob o PIV é:

𝑠 = 0, 030 ⋅ 80 + (−0, 010) ⋅ 120 = 0, 006 = 0, 6%

200

A flecha vertical é:

𝑒 = 80 ⋅ 120 [0, 030 − (−0, 010)]

2 ⋅ 200

𝑒 = 9600 ⋅ 0, 040 = 0, 960 m

400

Logo, a cota da curva sob o PIV é:

𝑍𝜞 = 𝑍𝐼 − 𝑒 = 500, 000 − 0, 960 = 499, 040 m

## Equações do exemplo

Para o trecho entre o PCV e o ponto sob o PIV:

𝑍(𝑥) = 497, 600 + 0, 030𝑥 − (0, 030 − (−0, 010)) ⋅ 120 𝑥2

2 ⋅ 200 ⋅ 80

𝑍(𝑥) = 497, 600 + 0, 030𝑥 − 0, 000150𝑥2

Para 𝑥 = 80 m:

𝑍(80) = 497, 600 + 0, 030 ⋅ 80 − 0, 000150 ⋅ 802

𝑍(80) = 497, 600 + 2, 400 − 0, 960 = 499, 040 m

Para o trecho entre o ponto sob o PIV e o PTV:

𝑍(𝑥) = 498, 800 − 0, 010(𝑥 − 200) − (0, 030 − (−0, 010)) ⋅ 80 (𝑥 − 200)2

2 ⋅ 200 ⋅ 120

𝑍(𝑥) = 498, 800 − 0, 010(𝑥 − 200) − 0, 000066667(𝑥 − 200)2

Para 𝑥 = 80 m:

𝑍(80) = 498, 800 − 0, 010(80 − 200) − 0, 000066667(80 − 200)2

𝑍(80) = 498, 800 + 1, 200 − 0, 960 = 499, 040 m

As duas equações fornecem a mesma cota no ponto sob o PIV, confirmando a con-tinuidade da concordância:

𝑍𝜞 = 499, 040 m

Além disso, a declividade nesse ponto é a mesma nos dois trechos:

𝑠 = 0, 006 = 0, 6%